ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ                                                                             ПАМЯТКА ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ

| Эксплуатация приборов отопления. Отопительные печи, кухонные плиты должны содержаться в исправном состоянии, перед началом отопительного сезона они должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Расстояние от печей до шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона. - При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - перекаливать печи. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Эксплуатация электроустановок, электросетей и электроприборов. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными документами. Электрооборудование должно иметь аппараты защиты от короткого замыкания и перегрузок. При эксплуатации электроустановок запрещается: - использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками; - пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. | Эксплуатация приборов отопления. Отопительные печи, кухонные плиты должны содержаться в исправном состоянии, перед началом отопительного сезона они должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. Расстояние от печей до шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона. - При эксплуатации печного отопления запрещается: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - применять для розжига печей бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ; - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - перекаливать печи. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них место. Эксплуатация электроустановок, электросетей и электроприборов. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другими нормативными документами. Электрооборудование должно иметь аппараты защиты от короткого замыкания и перегрузок. При эксплуатации электроустановок запрещается: - использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками; - пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. |
| --- | --- |
| - Эксплуатация бытовых газовых приборов. Не оставляйте без присмотра газовые приборы с зажженными горелками. По окончании пользования газовым прибором необходимо закрыть краны как на самом приборе, так и на подводящем газопроводе. При прекращении подачи газа немедленно перекройте все краны. Помещения где установлены газовые приборы необходимо систематически проветривать. При появлении запаха газа не зажигайте спички, не курите, не пользуйтесь открытым огнем и электроприборами, немедленно проветрите помещения. Не пользуйтесь огнем для отыскания мест утечки газа. При включении газового ванного водонагревателя необходимо проверить тягу в дымовом канале или под колпаком тягопрерывателя. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, устанавливать мебель и другие горючие предметы и материалы ближе 20 см от газовых приборов. Газобаллонные установки для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. Количество хранимых в пристройке (ящике) баллонов не должно превышать трех. В случае утечки газа или аварии: - немедленно вызовите аварийную службу горгаза по телефону 04; - перекройте краны поступления газа, откройте форточки, окна двери; - эвакуируйте из зданий, помещений людей. - В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА. - Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, и т. п.) обязан: - немедленно сообщить об этом по телефону 01 или любым другим способом в пожарную охрану (необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; - по прибытии пожарной охраны организовать ее встречу и сообщить имеющуюся информацию о пожаре. П О М Н И Т Е ! Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить только предварительно обесточив электроснабжение жилой квартиры или дома. При загорании телевизора немедленно выньте вилку из электророзетки, накройте прибор плотной тканью или залейте водой, удалите из помещений людей и особенно детей. Горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителями. В горящей квартире, доме не рекомендуется выбивать окна, оставлять открытыми двери, так как это увеличивает приток воздуха к месту горения. Г Р А Ж Д А Н Е ! Строго соблюдайте требования пожарной безопасности, будьте осторожны с огнем! Телефон вызова пожарной охраны – 01 С мобильного телефона - 010 | - Эксплуатация бытовых газовых приборов. Не оставляйте без присмотра газовые приборы с зажженными горелками. По окончании пользования газовым прибором необходимо закрыть краны как на самом приборе, так и на подводящем газопроводе. При прекращении подачи газа немедленно перекройте все краны. Помещения где установлены газовые приборы необходимо систематически проветривать. При появлении запаха газа не зажигайте спички, не курите, не пользуйтесь открытым огнем и электроприборами, немедленно проветрите помещения. Не пользуйтесь огнем для отыскания мест утечки газа. При включении газового ванного водонагревателя необходимо проверить тягу в дымовом канале или под колпаком тягопрерывателя. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, устанавливать мебель и другие горючие предметы и материалы ближе 20 см от газовых приборов. Газобаллонные установки для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. Количество хранимых в пристройке (ящике) баллонов не должно превышать трех. В случае утечки газа или аварии: - немедленно вызовите аварийную службу горгаза по телефону 04; - перекройте краны поступления газа, откройте форточки, окна двери; - эвакуируйте из зданий, помещений людей. - В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА. - Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, и т. п.) обязан: - немедленно сообщить об этом по телефону 01 или любым другим способом в пожарную охрану (необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; - по прибытии пожарной охраны организовать ее встречу и сообщить имеющуюся информацию о пожаре. П О М Н И Т Е ! Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить только предварительно обесточив электроснабжение жилой квартиры или дома. При загорании телевизора немедленно выньте вилку из электророзетки, накройте прибор плотной тканью или залейте водой, удалите из помещений людей и особенно детей. Горящую легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, огнетушителями. В горящей квартире, доме не рекомендуется выбивать окна, оставлять открытыми двери, так как это увеличивает приток воздуха к месту горения. Г Р А Ж Д А Н Е ! Строго соблюдайте требования пожарной безопасности, будьте осторожны с огнем! Телефон вызова пожарной охраны - 01 С мобильного телефона - 010 |